FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista

Ciência da Computação - CCPY

Sprint 2 2026 – Computer Science

Enzo Coppa Selingarde RM 573393

Gustavo de Souza Abreu RM 574080

Gabriel Carlos Barbosa RM 574074

Link Tinkercad: https://www.tinkercad.com/things/dYxQjYWTsm2-sprintgoodwe?sharecode=txITFnh1n9_PC1ynS69PhTXW1awCHriv8g8QN66ZVdk

Sprint 02 — Circuito Lógico de Recarga EV

# 1. Expressão Lógica do Sistema

O sistema de controle da estação de recarga é funciona pela expressão booleana:

R = A • C • !S • (!P + E)

Onde cada variável representa uma condição do sistema:

| Variável | Significado | Hardware | Condição |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Usuário autenticado | Switch Login | digitalRead == 1 |
| C | Carro conectado | Interuptor Carro | On/off |
| E | Energia solar ativa | Switch Solar | digitalRead == 1 |
| S | Sobrecarga crítica | Sensor LDR | analogRead ≤ 300 |
| P | Pico de consumo | Sensor LDR | 300 < analogRead < 500 |
| R | Recarga liberada | LED Verde | R = 1 → LED Verde LIGADO |
| B | Buzzer ativo | Buzzer | B = !S + !P (som em alerta) |

# 2. Entradas — Circuito Físico × Lógica

## A — Usuário Autenticado

O interruptor vermelho conectado ao led branco representa a autenticação do usuário na estação. O carregador só opera se o usuário estiver identificado.

No Arduino:  digitalRead(login) → switchlogin

switchlogin = digitalRead(login);

No Python:  A = ler_switch(" Usuário autenticado (A)")

## C — Carro Conectado

O interruptor deslizante, representa o ato físico de plugar o veículo elétrico ao carregador. O sistema não deve liberar corrente se não houver um veículo conectado.

No Arduino:  Interruptor deslizante → Led Vermelho

No Python: C = ler_switch("Carro conectado (C)")

## E — Energia Solar Disponível

O interruptor vermelho conectado ao led amarelo representa a se a energia Solar está disponível. a disponibilidade da placa solar fotovoltaica como fonte de energia complementar. Sua função é permitir a recarga continuar mesmo durante um pico de consumo (P).

No Arduino:  digitalRead(energia_solar) → switchsolar

switchsolar = digitalRead(energia_solar);

No Python:  E = ler_switch("Energia solar disponível (E)")

## S e P — Sensor LDR

O LDR retorna um valor entre 0 e 1023, quanto menor o valor, maior o consumo energético detectado no ambiente. A partir desse único valor são derivadas duas variáveis lógicas distintas:

| Variável | Faixa do LDR | Significado |
| --- | --- | --- |
| P = 1 (pico) | 300 < LDR < 500 | Consumo elevado, mas recuperável com energia solar |
| S = 1 (sobrecarga) | LDR ≤ 300 | Consumo crítico — bloqueia a recarga sempre |
| Normal | LDR ≥ 500 | Consumo dentro do esperado — recarga liberada |

Importante:  S e P são mutuamente exclusivos, o mesmo valor do LDR nunca ativa os dois ao mesmo tempo. O ldrVal é lido uma única vez por ciclo e reutilizado em todos os ifs, evitando leituras inconsistentes entre as verificações.

No Arduino:  ldrVal = analogRead(ldr);

No Python: raw = input("  LDR — valor de consumo (0 a 1023) ou 'sair': ")                                                    ldr_val = int(raw)

# 3. Saídas — Circuito Físico × Lógica

## LED Verde (Carregando)

O LED verde representa o resultado final da expressão R = A • C • !S • (!P + E). Ele acende apenas quando todas as condições são satisfeitas simultaneamente: usuário autenticado, carro conectado, sem sobrecarga, e sem pico ou com solar disponível.

## LED Amarelo (Placa Solar)

O LED amarelo corresponde à variável E. indicando que a energia solar está disponível. sinalizando visualmente que a fonte renovável está compensando o consumo.

## LED Vermelho (Carro conectado)

O LED vermelho corresponde à variável C, indicando que o carro está pronto para ser carregado. Ativa quando o Carro foi conectado corretamente

## Buzzer

O buzzer implementa a expressão B = !S + !P, ou seja, emite som quando há sobrecarga ou pico de consumo. A diferenciação entre os dois estados é feita pela frequência:

- 250 Hz — pico de consumo (P = 1): alerta moderado, intermitente

- 500 Hz — sobrecarga crítica (S = 1): alerta urgente, intermitente

- Silêncio — estado normal ou bloqueio por A/C: noTone()

O buzzer usa millis() no lugar de delay() para alternar entre tom e silêncio sem travar o loop — garantindo que o Arduino continue lendo o LDR e os switches a cada ciclo, sem perder leituras durante o bip.

# 5. Equivalência Python × Arduino

O código Python funciona como uma interface demonstrativa do mesmo circuito lógico implementado no Arduino. As estruturas são equivalentes:

| Arduino (C++) | Python |
| --- | --- |
| analogRead(ldr) → ldrVal | input() → ldr_val (lido uma vez) |
| digitalRead(login ou Solar) | ler_switch(A ou E) |
| digitalWrite(LED, HIGH/LOW) | print('→ LED: LIGADO/DESLIGADO') |
| tone(buzzerPin, freq) | buzzer('pico') ou buzzer('sobrecarga') |
| noTone(buzzerPin) | buzzer('silencio') |
| millis() — sem delay | Simulado por comentário |