FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista

Ciência da Computação - CCPY

Sprint 2 2026 - Data Structures And Algorithms

Enzo Coppa Selingarde RM 573393

Gustavo de Souza Abreu RM 574080

Gabriel Carlos Barbosa RM 574074

# 1. Introdução

Um sistema de gerenciamento de múltiplas sessões de recarga de veículos elétricos de forma inteligente. O sistema foi implementado como uma aplicação web em HTML e JavaScript, e cobre os seguintes requisitos:

- Gerenciamento de múltiplas sessões simultâneas

- Controle inteligente de demanda e potência

- Tarifação dinâmica por horário e tipo de usuário

- Simulação de protocolo de comunicação OCPP

- Interface interativa com menu em abas

- Geração de relatório com histórico de sessões

# 2. Visão Geral do Sistema

O sistema simula uma estação de recarga residencial com até 4 pontos de carregamento simultâneos, cada um com potência nominal de 7 kW, totalizando 28 kW de capacidade instalada. O consumo residencial da casa é levado em conta no cálculo de demanda, reduzindo proporcionalmente a potência disponível para os carregadores.

## Parâmetros Fixos

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Capacidade da bateria | 60 kWh |
| Potência nominal por carregador | 7 kW |
| Número máximo de carregadores | 4 |
| Potência total instalada | 28 kW |
| Tarifa base | R$ 0,72 / kWh |
| Consumo residencial simulado | 0 a 10 kW (aleatório por evento) |
| Desconto por placa solar | 0,2 kWh por placa instalada |

# 3. Controle de Demanda e Potência

Toda vez que uma sessão é iniciada ou finalizada, o sistema executa a função atualizarDemanda(), que:

- Sorteia um novo valor de consumo residencial entre 0 e 10 kW

- Calcula a potência disponível para os carregadores: disponível = 28 kW − consumo da casa

- Divide essa potência igualmente entre todas as sessões ativas

- Limita a potência por veículo ao máximo de 7 kW

- Atribui um status a cada sessão com base na potência recebida

| Status | Condição | Efeito |
| --- | --- | --- |
| Normal | Potência ≥ 85% de 7 kW | Carregador opera próximo ao máximo |
| Reduzido | Potência entre 0% e 85% de 7 kW | Carregador opera com potência reduzida |
| Bloqueado | Potência = 0 kW | Sem carregamento nesse ciclo |

A potência real atribuída a cada sessão é usada diretamente no cálculo de energia entregue ao finalizar a sessão, garantindo que uma redução de demanda impacte proporcionalmente o quanto o veículo carregou e, consequentemente, o valor cobrado.

# 4. Tarifação Dinâmica

A cobrança é calculada por fatias de horário, suportando sessões que cruzam a meia-noite (overnight). O período da sessão é dividido pelas faixas tarifárias abaixo, e o custo de cada fatia é calculado individualmente e somado ao final.

| Período | Fator | Tarifa Resultante |
| --- | --- | --- |
| Fora de ponta (antes 16h30 ou após 21h30) | × 0,70 | R$ 0,504 / kWh |
| Intermediário (16h30–17h30 / 20h30–21h30) | × 1,30 | R$ 0,936 / kWh |
| Ponta (17h30–20h30) | × 2,00 | R$ 1,440 / kWh |
| Visitante (adicional sobre qualquer faixa) | + 20% | Multiplicado sobre a tarifa da faixa |

Exemplo: uma sessão das 16h00 às 15h00 do dia seguinte é dividida em 5 fatias: fora de ponta (16h–16h30), intermediário (16h30–17h30), ponta (17h30–20h30), intermediário (20h30–21h30) e fora de ponta (21h30–15h00). Cada fatia tem seu custo calculado separadamente e o relatório exibe o detalhamento completo.

## Desconto de placa solar

Cada placa solar cadastrada na sessão gera um abatimento de 0,2 kWh sobre a energia faturada. Esse desconto é convertido para reais usando a tarifa média ponderada da sessão, calculada como o custo total dividido pela energia total entregue. O relatório exibe o desconto em kWh e em reais separadamente.

# 5. Simulação de Protocolo OCPP

O sistema simula a comunicação entre o ponto de recarga e uma plataforma de gerenciamento central (CSMS) usando o formato de mensagens do protocolo OCPP Cada mensagem segue a estrutura:

[MessageTypeId, UniqueId, Action, Payload]

- MessageTypeId 2: mensagem enviada pelo carregador (Call)

- MessageTypeId 3: resposta recebida do servidor (CallResult)

- UniqueId: código aleatório que vincula cada resposta à sua requisição original

| Evento | Mensagens OCPP Disparadas |
| --- | --- |
| Iniciar sessão | BootNotification → StatusNotification (Charging) → StartTransaction |
| Finalizar sessão | StopTransaction (com kWh medidos) → StatusNotification (Available) |

Cada envio é registrado imediatamente no log e a resposta do servidor é simulada com um atraso de 300ms, imitando a latência de rede. O log exibe as mensagens em cores diferentes: azul para envios e verde para respostas.

# 6. Interface e Fluxo de Uso

A interface é organizada em quatro abas:

| Aba | Função |
| --- | --- |
| Nova Sessão | Cadastrar um novo veículo, informando nome, tipo de usuário, % de bateria e número de placas solares. Exibe preview do tempo estimado e a barra de demanda global. |
| Monitoramento | Visualizar todas as sessões em andamento com potência atual e status. Selecionar uma sessão para finalizar informando o horário de fim. |
| Relatório | Histórico completo de sessões com detalhamento por faixa tarifária, desconto solar e resumo geral de receita e energia entregue. |
| Log OCPP | Registro em tempo real de todas as mensagens trocadas com o servidor simulado, no formato do protocolo OCPP. |

A barra lateral exibe as sessões ativas com status atualizado e as últimas 5 sessões do histórico, permitindo acompanhar o sistema sem trocar de aba.

# 7. Estrutura Lógica do Código

O código é organizado em funções com responsabilidades bem definidas:

| Função | Responsabilidade |
| --- | --- |
| atualizarDemanda() | Sorteia consumo residencial, redistribui potência entre sessões, atualiza barra visual |
| calcCustoFatias() | Divide o período em fatias tarifárias e calcula o custo de cada uma |
| faixaTarifa() | Retorna o fator multiplicador para um determinado horário |
| iniciarSessao() | Valida os campos, cria o objeto de sessão, chama atualizarDemanda e envia mensagens OCPP |
| finalizarSessao() | Calcula energia entregue, desconto solar, preço final e move a sessão para o histórico |
| ocppEnviar() | Registra mensagem de envio no log e agenda a resposta simulada do servidor após 300ms |
| renderSidebar() | Atualiza a lista lateral de sessões ativas e histórico |
| renderTabelaAtivas() | Atualiza a tabela da aba Monitoramento |
| renderHistorico() | Renderiza o histórico completo com detalhamento tarifário e desconto solar |
| atualizarResumo() | Calcula e exibe os totais de energia, receita e desconto solar |

# 9. Conclusão

O sistema desenvolvido cobre todos os requisitos. A lógica de controle de demanda garante que a rede nunca seja sobrecarregada, mesmo com múltiplos veículos conectados simultaneamente. A tarifação por fatias de horário representa como distribuidoras de energia cobram pelo consumo, e a simulação OCPP demonstra a estrutura de comunicação usada em carregadores reais no mercado.

A implementação foi feita em HTML e JavaScript, sem frameworks ou bibliotecas externas, mantendo o código acessível e de fácil compreensão.